一．概述

BT04蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造，遵循V3.0 蓝牙规范。

本模块支持UART接口，并支持SPP蓝牙串口协议，具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点，只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。

二．特点：

蓝牙V3.0+EDR

蓝牙Class 2

内置PCB射频天线

支持UART接口

3.3V电源

三．应用领域：

该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连，也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接，能直接替代串口线。

※ 蓝牙无线数据传输；

※ 工业遥控、遥测；

※ POS系统，无线键盘、鼠标；

※ 交通,井下定位、报警；

※ 自动化数据采集系统；

※ 无线数据传输；银行系统；

※ 无线数据采集；

※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统；

※ 智能家居、工业控制；

※ 汽车检测设备；

※ 电视台的互动节目表决设备；

※ 政府路灯节能设备

※ 无线LED显示屏系统

※ 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄

※ 蓝牙打印机

※ 蓝牙遥控玩具

※ 汽车诊断仪 OBDII

四．物理特征：

| Operating Frequency Band | 2.4GHz -2.48GHz unlicensed ISM band |
| --- | --- |
| Bluetooth Specification | V2.1+EDR |
| Output Power Class | Class 2 |
| Operating Voltage | 3.3V |
| Host Interface | UART |
| Dimension | 27mm (L) x 13 (W) mm x 2mm (H) |

五．电气特征：

| Absolute Maximum Ratings |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rating | Min | Max |
| Storage temperature | -40℃ | +150℃ |
| Supply voltage: VBAT | -0.4V | 5.6V |
| Other terminal voltages | VSS-0.4V | VDD+0.4V |

| Recommended Operating Conditions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operating Condition | Min | Max |
| Operating temperature range | -40℃ | +150℃ |
| Guaranteed RF performance range(a) | -40℃ | +150℃ |
| Supply voltage: VBAT | 2.2V | 4.2V(b) |

六．功耗：

| Operation Mode | Connection Type | UART Rate(kbps) | Average | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Page scan | - | 115.2 | 0.42 | mA |
| ACL No traffic | Master | 115.2 | 4.60 | mA |
| ACL With file transfer | Master | 115.2 | 10.3 | mA |
| ACL 1.28s sniff | Master | 38.4 | 0.37 | mA |
| ACL 1.28s sniff | Slave | 38.4 | 0.42 | mA |
| SCO HV3 30ms sniff | Master | 38.4 | 19.8 | mA |
| SCO HV3 30ms sniff | Slave | 38.4 | 19.0 | mA |
| Standby Host connection | - | 38.4 | 40 | µA |

七．应用电路图：

注意：该应用电路图为蓝牙串口电路，如需要其他应用方案，请联系本公司。

八．管脚功能描述：

| 管脚号 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UART-TX | CMOS输出 | 串口数据输出 |
| 2 | UART-RX | CMOS输入 | 串口数据输入 |
| 3 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 4 | NC | 双向 | NC（请悬空）) |
| 5 | P00 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 6 | P01 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 7 | P40 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 8 | P35 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 9 | P45 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 10 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 11 | RESETB | CMOS输入 | 复位/重启键 (低电平复位) |
| 12 | 3.3V | 电源输入 | +3.3V电源 |
| 13 | GND | 地 | 地 |
| 14 | P27 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 15 | P10 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 16 | P14 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 17 | P36 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 18 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 19 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 20 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 21 | GND | 地 | 地 |
| 22 | GND | 地 | 地 |
| 23 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 24 | P12 | 输出 | 状态指示LED口(见其他设置) |
| 25 | P05 | 输出 | 主机中断指示口（见其他设置） |
| 26 | P06 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 27 | P07 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 28 | P23 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 29 | P24 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 30 | P26 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 31 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 32 | NC | 双向 | NC（请悬空） |
| 33 | P04 | 双向 | 可编程输入/输出口 |
| 34 | P11 | 双向 | 可编程输入/输出口 |

九．外形尺寸：

十．其他配置

状态指示LED：P12

用于指示蓝牙模块所处状态，LED灯闪烁方式与蓝牙模块状态对应见下表：

| 模式 | LED显示 | 模块状态 |
| --- | --- | --- |
| 从模式 | 均匀慢速闪烁(800ms-on,800ms-off) | 等待配对 |
|  | 长亮 | 建立连接 |

主机中断指示：P05

用于指示主机中断与否，连接状态为高电平，其他状态低电平。

十一．LAYOUT注意事项

1，SPP-CA蓝牙模块串口电平需3.3V，如果和5V电平系统连接需要增加电平转换芯片。

2，蓝牙信号受周围影响很大，如树木、金属、墙体等障碍物会对蓝牙信号有一定的吸收或屏蔽，所以建议不要安装在金属外壳之中。

3，由于金属会削弱天线功能，建议在给模块Lay板时，模块天线下面不要铺地和走线，最好能挖空。